- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南辰州矿业有限责任公司选矿厂药剂配置车间建设项目

建设单位：湖南辰州矿业有限责任公司

编制日期：         2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南辰州矿业有限责任公司选矿厂药剂配置车间建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 湖南省怀化市沅陵县官庄镇湖南辰州矿业有限责任公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 东经110°52′59.581″，北纬28°31′25.039″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5990其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 149.危险品仓储 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 170.48 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 13.49 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 440 |
| 专项评价设置情况 | 项目危险物质与临界量比总值为6.635057＞1，根据《建设项目环境影响报告报告表编制技术指南》（污染影响类）表1要求设置环境风险专项评价，本报告设置“环境风险”专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为现有药剂库改建项目，不属于《产业结构调整指导目录(2024) 》及其修改单中“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”， 为“允许类”。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、“湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单”符合性分析 根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）： 本项目位于湖南省怀化市沅陵县官庄镇湖南辰州矿业有限责任公司厂区内，本项目与“湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单”符合性分析详见表1-1。 表1-1 与湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析 单元名称; 行政区划; 主导产业; 本项目情况; 是否符合. 沅陵产业开发区; 湖南省怀化市沅陵县; 湘环评函〔2014〕124号：有色金属 冶炼加工。 湘发改地区〔2021〕394号：主导产业：电子信息；特色产业：有色金属。; 湖南辰州矿业有限责任公司主要进行金、锑等有色金属的采选冶生产，属于园区特色产业：有色金属。本项目属于辰州矿业生产辅助的仓储配套设施。; 符合. 管控维度; 管控要求; /; /; /. 空间布局约束; 开发区内不设居住用地，开发区三类工业用地边界外1km范围内不得新建医院、学校、居民区等环境敏感目标型项目。; 本项目范围内不设居住用地，且三类工业用地边界外1km 范围内未新建医院、学校、居民区等环境教目标型项目。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：开发区实施雨污分流。 （2.1.2）区块二：按排水规划，开发区内污水进入新建的工业新区污水处理厂处理达标后排入怡溪；在集中污水处理厂建成投运前，严格限制水型污染企业进入。开发区内雨水经雨水管道收集后就近排入沃溪。 （2.2）废气： （2.2.1）加强入园企业环保管理，督促企业配套建设污染防治设施，确保废气处理后达到国家相应标准。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）实施 VOCs 原辅材料替代、VOCs 污染治理达标、氮氧化物污染治理提升、臭氧精准防控体系构建、污染源监管能力提升等重点行动，推进 NOX 和 VOCs 排放总量持续减少。 （2.2.3）严格控制燃煤含硫率，禁止沿用中、高硫原煤，对燃煤装置配备必要的脱硫除尘烟气净化设施，保证达标排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）开发区内有色金属行业水污染物、大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）、 （第二批）的公告》中的要求。; 本项目运营期间不产生生产废水，厂区按“雨污分流、污污分流”原则排水，仅外排经一体化设备处理达标后的生活污水。 废气采取相应有效措施，均能保证达标排放。 固废：严格按危险废物和一般工业固体废物相关规定处置，生活垃圾委托环卫部门清运处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）开发区应建立健全环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。强化环境监督管理，根据湖南沅陵工业集中区突发环境事件应急预案要求，健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。; 辰州矿业公司已编制环境应急预案并备案，本项目建成后，应及时修订完善应急预案，修订后的应急预案内容应包含本项目药剂配制车间的内容。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：完善能耗双控制度。强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰碳中和目标任务的衔接。 （4.2）水资源： （4.2.1）园区强调建设节水型工业，以降低生产成本和资源。一方面要对工业用水坚持按照定额用水，实行计划用水管理，另一方面要建立循环用水体系，鼓励企业实施污水处理工程，实现循环用水，强化中水利用，提高水的重复利用率。 （4.2.2）加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2025年，沅陵县水资源开发利用总量控制在1.9616亿立方米以下，万元工业增加值用水量比2020年下降7.30%。 （4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，省级产业开发区工业用地固定资产投入强度达到220万元/亩，工业用地地均税收13 万元/亩。; 本项目少部分电气化设备采用电能。 本项目运营期不产生生产废水。; 符合. 根据上表所述，本项目与“三线一单”生态环境分区管控的意见相符。 3、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的相符性 根据2021年9月30日发布的《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的通知，该规划中第六章（二）（加强化学品环境管理）提出：“强化新污染物风险管控。严格履行化学品环境国际公约要求，以持久性有机污染物、内分泌干扰素、抗生素和微塑料等为重点，持续提升新污染物环境风险评估与管控能力；配合推进化学物质风险评估基础数据库建设。 强化废弃危险化学品处置监管。持续开展废弃危险化学品规范化环境管理；督促企业落实主体责任，对定性不明的中间产物（品）、副产物（品）等物料，开展固体废物鉴别和危险废物鉴别。” 本项目为湖南辰州矿业有限责任公司配套的药剂配置车间项目，进一步提升环境风险与管控能力，且不属于废弃危险化学品类。本项目贮存的原辅料：MA-3(黄药)、丁钠黑药、硝酸铅、硫酸铜、松油醇（RB3）、油酸（ZL-2或731）、纯碱、片碱、硫酸亚铁，全部来源于省内外购，因此，项目建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求。 4、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）相符性分析 本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）的符合性分析详见下表： 表1-2 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》符合性分析 序号; 相关内容; 本项目; 结论. 1; 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。; 本项目不属于两高项目，符合国家产业政策，选址为工业园内三类工业用地。; 符合. 2; 推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。; 本项目为药剂配置车间改建项目，不使用煤炭，不使用煤气发生炉。本项目使用电能。; 符合. 3; 推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。; 本项目不使用锅窑炉。; 符合. 根据上表的分析，本项目符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）相关要求。 - 与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》相符性分析 本项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》的符合性分析详见下表： 表1-3 与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析 序号; 相关内容; 本项目; 结论. 1; （一）加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上达到国内清洁生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能效达到标杆水平。; 本项目不属于两高项目，符合国家产业政策。; 符合. 2; （四）推动低VOCs含量原辅材料和产品源头替代。严格执行VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅材料建设项目。以工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业等为重点，指导企业制定低（无）VOCs含量原辅材料替代计划，大力推动“应替尽替”。; 本项目不属于工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业；使用的原料中部分药剂挥发极少量VOCs，经车间抽排风外排。; 符合. 3; （十三）深化扬尘污染综合治理。大力推行绿色施工，将防治扬尘污染费用纳入工程造价，推动长距离线性工程实行分段施工。; 本项目不属于长距离线性工程，施工过程通过洒水抑尘及防尘网铺设，产生扬尘量较小。; 符合. 根据上表的分析，本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。 - 用地规划符合性分析 本项目选址位于湖南辰州矿业有限公司厂址范围内；辰州矿业地属沅陵产业开发区规划区域内。 根据《沅陵产业开发区总体规划》及《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号），沅陵产业开发区边界范围总面积339.28公顷，用地范围包括两个区块，其中区块一面积312.37公顷，范围东至杭瑞高速公路以西，南至丁空偏组、欧家湾村，西至高二组，北至杭瑞高速公路连接线，区块二面积26.91公顷，范围东至沃溪三组，南至沃溪二、三组，西至鱼儿山八组，北至沃溪二组。 本项目位于沅陵产业开发区区块二，用地性质符合用地规划要求。 - 7、选址可行性分析 本项目所在区域给排水、电力、通讯等基础设施完善，交通运输条件较为方便，可保证项目的正常运营需求；厂区附近无水源保护区、自然保护区、无风景名胜区。本项目位于湖南省怀化市沅陵县官庄镇湖南辰州矿业有限责任公司现有矿区内，不新增用地。根据现场调查，周边最近敏感目标距本项目约220 m。废水、噪声以及固废在采取相应的环保措施后，可将其对环境带来的不利影响降到最低限度，为环境及周边居民所接受。 对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 综上所述，本项目的选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业公司”）位于湖南省沅陵县境内，建于1950年5月1日，始称沅湘管理处，后变更为湘西钨矿、冶金工业部湘西金矿、湖南省湘西金矿，2000年12月25日，经湖南省人民政府批准改制成为湖南辰州矿业有限责任公司，于2005年引进清华科技创业投资公司、中国-比利时直接股权投资基金、中信联合创业投资公司等国内外知名企业作为战略投资者对公司增资扩股，2006年6月1日整体变更为湖南辰州矿业有限责任公司。2007年8月16日，辰州矿业在深圳证券交易所挂牌上市。公司股票简称“辰州矿业”，证券代码“002155”。2015年5月，根据湖南黄金集团重组改制上市的要求，原湖南辰州矿业有限责任公司更名为湖南黄金股份有限公司，新设湖南辰州矿业有限责任公司，承接原湖南辰州矿业有限责任公司所有生产经营活动。 2014年6月，长沙有色冶金设计研究院有限公司接受湖南辰州矿业有限责任公司委托，编制《湖南辰州矿业有限公司本部矿区资源综合利用技术改造项目环境影响报告书》。2016年6月7日，原湖南省环境保护厅以湘环评[2016]39 号文对《湖南辰州矿业有限责任公司本部矿区资源综合利用技术改造项目环境影响报告书》予以批复，该项目中包括本次需要改建的现有药剂库。2022年6月，委托湖南浩美安全环保科技有限公司编制完成了该项目竣工环境保护验收调查报告。相关批复文件见附件。 辰州矿业选矿厂现有药剂库始建于1980年，位于选矿厂西南方，总面积240m2，储存的药剂种类有：MA-3(黄药)、丁钠黑药、硝酸铅、硫酸铜、松油醇（RB3）、油酸（ZL-2或731）、纯碱、片碱、硫酸亚铁，本药剂库服务于辰州矿业选矿厂。现有药剂库建设年代久远，药剂库墙皮剥落，外层墙面脆化，部分墙体存在安全隐患，部分药剂管路锈蚀严重，存在药剂渗漏风险。辰州矿业公司拟利用现有闲置水玻璃生产车间，改造成药剂库，以满足相关环保要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类》（GB4754-2017），本项目属于“G5990其他仓储业”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储）”，应编制环境影响报告表。受辰州矿业公司委托，湖南有色金属研究院有限责任公司负责该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员对项目厂址进行现场踏勘，详细了解工程建设内容，收集了区域自然环境资料，在此基础上编制了《湖南辰州矿业有限责任公司选矿厂药剂配置车间建设项目环境影响报告表》。 2、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：湖南辰州矿业有限责任公司选矿厂药剂配置车间建设项目； 建设性质：改建； 建设单位：湖南辰州矿业有限责任公司； 行业类别：G5990其他仓储业； 建设地点：湖南辰州矿业有限责任公司现有厂区，地理位置图见附图1； 项目投资：170.48万元，其中环保投资23万元，占总投资的13.49%。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员4人，为辰州矿业现有药剂库工作人员，不新增定员；采取3班工作制，每班工作约8小时。 （2）建设内容及规模 本项目拟利用现有闲置水玻璃生产车间改造成药剂库。水玻璃车间与现有药剂库相隔约20m，原来作为选矿厂水玻璃制备车间。目前已经闲置，作为废旧设备、材料储存使用。本项目建设完成后原有药剂库闲置，其设备拆除、设备清洗或再利用均不属于本次环评内容。 水玻璃车间有两层上下生产区高差3m。上部生产区面积174m2，下部生产区面积178m2，厂房东侧及北侧建有休息室和堆存室两处功能区，面积分别为62m2和26m2。 本项目改造内容为把原有高差区域新建混凝土楼板。一层布置为设备基础、药剂沟、消防控制室；二层为药剂配置区及加药区。药剂配置区分区存放捕收剂ZL-2、氧化石蜡皂731、纯碱、片碱、丁钠黑药、硫酸铜、硫酸亚铁，设置中间库存放黄原酸盐MA-3、硝酸铅，搅拌桶布置在二层的北侧区域。本项目药剂库使用的所有药剂均设置有对应的搅拌桶，通过搅拌后配置成水溶液，通过管道自流入主厂房浮选储药桶，通过自动给药机给入生产流程。 本次工程需增设部分管道与现有药剂管道连通。新增药剂管道采用的材质为PPR管，管径DN50，共有8根药剂管平行布置在管道沟里，总长度为650米，在药剂管道上安装有自动放药电动阀，根据浮选储药桶的药剂量实现自动放药控制。 建设项目工程组成见表 2-1。 表2-1 本工程主要建设内容一览表 项目名称; 主要工程内容; 备注. 主体 工程; 药剂库; 利用闲置水玻璃厂改造：把原有高差区域新建混凝土楼板，改造成二层建筑。一层布置为设备基础、药剂沟、消防控制室；二层为药剂配置区及加药区。药剂配置区分区存放捕收剂ZL-2、氧化石蜡皂731、纯碱、片碱、丁钠黑药、硫酸铜、硫酸亚铁，设置中间库房存放黄原酸盐MA-3、硝酸铅。搅拌桶周边设置事故导流沟，与浮选车间事故池管道联通。; 改建. 药剂配置及输送; 搅拌桶布置在二层的北侧区域；药剂库使用的所有药剂均设置有对应的搅拌桶，通过搅拌后配置成水溶液，通过管道自流入主厂房浮选储药桶，通过自动给药机给入生产流程； 新增药剂管道采用的材质为PPR管，管径DN50，共有8根药剂管平行布置在管道沟里，总长度为650米，在药剂管道上安装有自动放药电动阀，根据浮选储药桶的药剂量实现自动放药控制。; 改建. 公用 工程; 给水工程; 依托现有工程给水管网; 依托现有工程. 排水工程; 少量路面洒水抑尘的水自然挥发；不需新增定员，不增加生活污水排放量; 依托现有工程. 供配电; 依托现有工程供电电路; 依托现有工程. 环保 工程; 废水; 项目不新增生活污水，生活污水经一体化设备处理达标后外排。库内地面清洁采用干扫方式，本项目无生产废水产生; 依托现有工程. 废气; 车辆运输扬尘：封闭运输，防扬尘；现有道路为硬化道路，定期洒水抑尘; 依托现有工程. 药剂卸袋、配料过程扬尘：减少落差，药剂库风机抽排风。; 依托现有工程. 噪声; 设备噪声：优先选用低噪声设备，加强维护 运输车辆噪声：限制车速、减少鸣笛; 依托现有工程. 固废; 沾染危废物料的废手套、废衣服、废抹布等废劳保用品：厂区危废库安全暂存，委托有资质单位处置。; 依托现有工程. 环境风险; 做好防风、防雨、防晒措施，地面、墙裙做好防腐、防漏、防渗措施，本项目建设完成后，修订辰州矿业公司现有应急预案，修订后的应急预案应包括本项目药剂库。; 新建. （3）药剂性质及储存量 本项目建成后，涉及的药剂有：MA-3(黄药)、丁钠黑药、硝酸铅、硫酸铜、松油醇（RB3）、油酸（ZL-2或731）、纯碱、片碱、硫酸亚铁，药剂均为外购、工业级、汽车运输。 各类药剂存储及性质情况见下表。 表2-2 药剂库存贮情况一览表 种类; 年消耗量（t）; 最大储存量（t）; 物料状态; 贮存方式; 贮存位置. MA-3(黄药); 14.43; 0.048; 黄色粉末状; 袋装贮存; 药剂库二层中间库. 丁钠黑药; 药剂单耗50g/t; 3; 淡黄色水溶液; 桶装贮存; 药剂库二层分区贮存. 硝酸铅; 17.26; 0.0057; 白色立方; 袋装贮存; 药剂库二层中间库. 硫酸铜; 17.26; 4; 白色粉末; 袋装贮存; 药剂库二层分区贮存. 松油醇（RB3）; 10; 3; 液态; 桶装贮存; 药剂库二层分区贮存. 纯碱; 440.28; 20; 白色粉末; 袋装贮存; 药剂库二层分区贮存. 片碱; /; 8; 白色固态; 袋装贮存; 药剂库二层分区贮存. 油酸; 108; 5; 液态; 桶装贮存; 药剂库二层分区贮存. 硫酸亚铁; /; 8; 浅绿色晶体; 袋装贮存; 药剂库二层分区贮存. 黑药安全化学品卡 标识; 化学名; 二丁基二硫代磷酸铵. 分子式; (C4H9O)2PSSNH4. 性状; 白色至灰白色粉末，无味，在空气中潮解，溶于水，化学性质稳定。有色金属硫化矿的优良捕收剂，有一定兼起泡性。对铜、铅、银及活化了的锌硫化矿以及难选多金属矿有特殊的分选效果，它在弱碱性矿浆中对黄铁矿和磁黄铁矿的捕收性能较弱，而对方铅矿的捕收能力较强。. 注意事项; 防潮、防晒、防水，使用时要带防护口罩及挂胶手套，避免与皮肤、眼睛、口腔接触，万一出现类似情况，要及时用大量水冲洗15分钟。. - 2#油安全化学品卡 标识; 英文名; Terpenic Oil. 别名; 松醇油. 性状; 黄棕色油状透明液体，具有刺激性香味，微溶于水。选矿工业中常用的有效起泡剂，适用于有色金属矿和非金属矿。. 危险性概述; 吞咽并进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。. 急救措施; 吸入：转移到新鲜空气处。如果失去知觉，使病人处于适当的姿势并寻求医生的帮助。如果症状持续，请就医。 皮肤接触：如果皮肤接触了，用水彻底淋洗。如果皮肤刺激持续，就医。如果衣服被污染了，脱掉衣服。 眼睛接触：用水冲洗眼睛作为预防措施。取出隐形眼镜。保护未受伤害的眼睛。淋洗时睁大眼睛。如果眼睛受刺激症状持续，及时就医。 食入：保持呼吸道清洁。 禁止催吐。不要喝牛奶和酒精饮料。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即将患者送往医院。. 消防措施; 不合适的灭火剂：大体积水喷射。 消防人员的特殊保护设备：如必要的话，戴自给式呼吸器救火。 一般性的防火保护措施。. 应急处理; 个人的预防措施：使用个人防护设备。保证充分的通风。 环境预防措施：防止产品进入下水道。在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 清理方法：用惰性吸附物质吸收(如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯木屑)。. 操作处置与储存; 不要呼吸蒸气/粉尘。避免接触皮肤和眼睛。使用区禁止吸烟，进食和喝饮料。存放在合适的封闭的处理容器内。. 接触控制/个体防护; 工程控制：容器保持紧闭，储存在干燥通风处。 身体防护：防渗透的衣服。 呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 手防护：戴防护手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。. 运输信息; 必须采用清洁的铁制容器贮存和装运，贮存和装运过程应防止雨淋日晒。运输本品的槽车必须有静电接地装置。. - 丁基黄药安全化学品卡 标识; 别名; 正丁基黄原酸钠. 分子式; C4H9OCSSNa. 性状; 浅黄色粉末，有难闻气味，溶于水、酒精中，能与多种金属离子形成难溶化合物。. 危险性概述; 易燃，具有刺激性臭味。低毒。对人的毒害主要表现在对神经系统和肝脏等器官的损害。 对肝脏的损害主要是由于黄药与金属离子的反应产物易在肝脏中积累。长期下去会导致肝脏病变。 对神经系统的损害主要是由于进入人体内的黄药在微酸性条件下被分解。所得产物二硫化碳属疏水亲脂的非极性物质，可通过血脑屏障进入大脑，使神经系统产生病症。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。救护人员必须佩戴好防毒口罩，如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 消防措施; 灭火方法：燃烧产物有毒硫氧化物气体，灭火方法消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、防毒口罩。. 应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置与储存; 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴 自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，避免沸腾和飞溅。. 接触控制/个体防护; 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。. 运输信息; 包装方法：敞口钢桶内衬塑料袋或改制小口钢桶包装。 运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。. - 硝酸铅安全化学品卡 标识; 化学名; 硝酸铅. 英文名; Lead(II) nitrate. 分子式; H2N2O6Pb. 性状; 外观与性状：白色立方或单斜晶体，硬而发亮。相对密度：4.53，pH：3.0～4.0，熔点(℃)：470（分解），相对密度（水=1）：4.53，溶解性：易溶于水、液氨，微溶于乙醇。在高热下则分解为氧化铅，其溶液遇硫化氢产生黑色沉淀。. 危险性概述; 健康危害：铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏损害。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；腹绞痛见于中度及重度中毒病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性中毒，表现类似重症慢性铅中毒。对肾脏损害多见于急性亚急性中毒或较重慢性病例。 燃爆危险：该品助燃，具刺激性。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 消防措施; 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。. 应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。 小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置 与储存; 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. - 烧碱安全化学品卡 标识; 化学名; 烧碱. 英文名; Sodium hydroxide. 分子式; NaOH. 性状; 外观与性状：氢氧化钠为白色半透明，结晶状固体。其水溶液有涩味和滑腻感。 密度：2.130g/cm³ 熔点：318.4℃沸点：1390℃; 溶解性：极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于水、乙醇以及甘油。（氢氧化钠具有潮解性） 吸湿性：固碱吸湿性很强，露放在空气中，最后会完全溶解成溶液. 危险性概述; 健康危害：该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 环境危害：危险特性：该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。. 应急处理; 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量NaOH加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或处理无害后废弃。. 操作处置 与储存; 操呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服（防腐材料制作）。小心使用，小心溅落到衣物、口鼻中 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 急救措施; 皮肤接触：可用5～10%硫酸镁溶液清洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：少量误食时立即用食醋、3～5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃。就医。 灭火方法：雾状水、砂土、二氧化碳灭火器。. - 硫酸铜安全化学品卡 标识; 化学名; 硫酸铜. 英文名; cupric sulfate. 分子式; CuSO₄. 性状; 外观与性状：无水为白色或灰白色粉末，水合后为蓝色晶体或粉末。 该品不燃，有毒，具刺激性。 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。. 危险性概述; 健康危害：对胃肠道有刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭和尿毒症。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼粘膜刺激并出现胃肠道症状。误食时有辣味。 爆燃危害：本品不燃，有毒，具刺激性。. 消防措施; 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴助尘面具（全面置），穿防毒服，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置 与储存; 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴目吸过滤式防尘口置，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物参透工作服，戴像胶于春。避兔产生粉尘。避兔与酸美，喊关接触。搬还时要轻装轻卸，防止包菱及谷器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残置有青物。储存于阴凉、干燥，通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类，食用化学品分开存放，切忌混储。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：误服者用0.1%亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃给饮牛奶或蛋清。就医。. - 纯碱安全化学品卡 （4）配药方案 本项目除2#油为原汁添加外，其余的药剂均配置为水溶液添加。 纯碱、片碱：两种药剂一起配置，用于调节白钨浮选PH值。 硫酸铜：一种药剂单独搅拌配置为水溶液，作为锑金混合浮选活化剂。 黄药：一种配置方式是单独搅拌配置为水溶液，作为锑金混合浮选捕收剂。 黄药、黑药：两种药剂混合搅拌配置为水溶液，作为锑金混合浮选捕收剂。 硫酸亚铁：一种药剂单独搅拌配置为水溶液，添加在浮选尾矿中。 ZL-2、731：两种药剂混合搅拌配置为水溶液，作为白钨浮选捕收剂。 本次项目改造，搅拌桶罐体设备相对原有老旧设备容量规格有所提高，但药剂种类不发生变化，辰州矿业生产规模不变，故本项目药剂储存总量及配制总量不变，通过调整转运周期配套生产。 （5）主要设备 本药剂库项目主要设备为7台搅拌桶及与之配套的电机，管路和闸阀用于药剂排放，最终连接到储药箱。本药剂库与浮选车间的高差有34米，药剂配置成水溶液后，均溶解在水中，且浓度最高不会超过10%，所有液体均可实现自流，本项目无需配置泵机。 本项目使用的主要设备详见下表2-3。 表2-3 设备配置表 序号; 设备名称及规格; 数量; 备注. 1; 碳酸钠+氢氧化钠搅拌桶BJW-2000; 1; 新购整机，带上盖，槽体PPH材质，常温常压。. 2; ZL+731搅拌桶BJW-2000; 1; 新购整机，带上盖，槽体PPH材质，常温常压。. 3; MA-3+黑药搅拌桶BJW-2000; 1; 新购整机，带上盖，槽体PPH材质，常温常压。. 4; 槽浮搅拌桶BJW-1500; 1; 新购整机，带上盖，槽体PPH材质，常温常压。. 5; 硫酸铜搅拌桶BJW-1500; 1; 新购整机，带上盖，槽体PPH材质，常温常压。. 6; 硝酸铅搅拌桶BJW-1500; 1; 新购整机，带上盖，槽体PPH材质，常温常压。. 7; 硫酸亚铁搅拌BJW-1500; 1; 新购整机，带上盖，槽体PPH材质，常温常压。. （5）主要改造内容 现有水玻璃车间一层布置为设备基础、药剂沟、消防控制室；二层为药剂配置区及加药区。 ①、杂物的腾挪及设备设施拆除 改造期间，先将堆存在上面平台的管路、材料搬出，转运到厂区空地堆存，待项目改造完成后，转运到现有药剂库；原有部分废弃设备需要拆除，下层原有设备基坑回填、上层有高800mm、宽400mm的围墙需要拆除，建筑垃圾清理。 ②、土建部分 室外拆除及恢复、土石方回填、药剂走廊的整改、装修及公路的修整。室内地面的回填、二层混凝土平台的搭建、设备基础的修建、室内新建墙体、原有门窗更换、原有屋面翻新、原有室内墙体及顶棚翻新，地面防腐处理及的防渗硬化等。室外药剂沟的拆除、新建，包含挖沟、防渗和盖板。 ③、消防部分 增设灭火器的布置，增设配电间及消防控制室的布置。 本车间为丁戊类生产车间，车间内无其他需要火灾自动报警联动的消防系统。根据gb55037-2022，gb50016-2014(2018年版)相关条文，故本车间未设置火灾自动报警系统。 本次改造为在原有建筑内局部新增混凝土楼面，相应新增生产设备，改造内容为戊类厂房。室外消火栓设计流量为15L/s，不设室内消火栓，火灾延续时间为2小时，一次火灾消防用水量为108m3。改造区域室内按照工业建筑A类火灾轻危险级配置适当数量的MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器，保护半径为25m。灭火器放置于灭火器箱内，底部离地面高度不小于0.15米，顶部离地面高度应小于 1.50米。灭火器箱不得上锁。室外消防沿用厂区既有室外消火栓系统，室外消火栓保护半径不大于150m，间距不超过120m。 本项目消防车道以车间及堆场东面的原有道路、车间与堆场之间的场地作为消防车道。消防车道净宽度和净空高度均不小于4米，坡度不大于10%，转弯半径不小于12米。路面及其下面的管道、管沟均满足消防车满载时的压力。消防车道与建筑物之间无妨碍消防车操作的障碍物。 ④、防渗设置情况 本项目布局情况及地面编号情况见下表： 相应区域对应的防渗布局情况见下表： ⑤、电气部分 本工程主要用电负荷为工艺生产设备、风机、照明设备等非消防用电设备、应急照明等消防负荷。设备电压均为0.4/0.23 kV。 本工程工艺设备用电负荷约为50kW，用电负荷等级为三级；消防设备用电负荷约为5kW，用电负荷等级为三级。 本工程拟从上级低压配电室引入两回低压线路，分别供工艺和消防设备使用。 本工程消防应急照明和疏散指示系统采用集中控制型。在车间内出入口、楼梯间、消防控制室等处设置应急照明和疏散指示。 ⑥、设备安装及管路敷设 本项目所有药剂桶全部重新制作、安装，共七个搅拌桶，除硫酸铜搅拌桶和硝酸铅搅拌桶槽体采用PPR材质外，其余搅拌桶采用PPH材质；所有搅拌桶上部铺设盖板，投料孔采用快开式入孔盖，油酸罐移位安装；药剂管路由搅拌桶出口经水玻璃厂西侧再连接到原配药管路，蒸汽管路从原药剂室连接到水玻璃厂配药桶。 排水沟内面层防腐做法从上至下分别为：2mm厚环氧自流平面层(包括打磨、2遍稀胶泥批刮及环氧自流平面层)、1mm厚环氧树脂FRP隔离层(含环氧胶泥整体批刮、施工缝及阴阳角修补)、0.15mm厚环氧树脂底涂2遍、基础面打磨平整、混凝土地沟沟壁及沟底。 （6）项目用排水 本项目不新增定员，工作人员从现有员工调配，不增加生活污水。 本项目为药剂库，地面清洁采用干扫把清理，无生产废水产生；项目在现有厂区生产区域内进行建设，在已批复环评中已纳入厂区初期雨水收集范围并统筹量化，故本次评价不重复计算初期雨水量。 3、项目平面布置情况及周边概况 本项目一层布置为设备基础、药剂沟、消防控制室；二层为药剂配置区及加药区。药剂配置区分区存放捕收剂ZL-2、氧化石蜡皂731、纯碱、片碱、丁钠黑药、硫酸铜、硫酸亚铁，设置中间库存放黄原酸盐MA-3、硝酸铅，搅拌桶布置在二层的北侧区域。 拟改造的水玻璃厂位于选矿厂西南方，与现有药剂库相隔约20m，施工程度较容易，且不会影响正常生产。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水源保护区等各级各类保护区域。厂区内无敏感点，周边敏感目标分布详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 4、工艺流程和产排污环节 （1） 施工期工艺流程及产排污环节 本项目建设完成后原有药剂库闲置，其设备拆除、设备清洗或再利用均不属于本次环评内容。本项目施工期主要包括土建工程、防渗及室内外装修布设等工程，对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活污水及生活垃圾。 具体流程及排污节点见图2-1。 防渗施工 室内外装饰 建筑材料运输、堆放 废气、噪声、废水、固废 废气、噪声 主体施工、 设备拆除 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 （2）运营期工艺流程及产排污环节 本工程运营期存贮的药剂均为外购，到厂区后流程基本为：装卸→贮存→使用。其药剂经库内堆存后由人工加药至搅拌桶。 具体流程及排污节点见图2-2。（G：废气；S：固废；Z：噪声） 装卸 贮存 粉状药剂 使用 配料使用 G2、S1 G1、Z1 G3、Z2、S2 入库 贮存 液态药剂 使用 配料使用 Z3 图2-2 运营期工艺流程及产污节点图 - 项目产排污环节一览表 表2-1 工程产排污环节一览表 类别; 污染源名称; 主要污染物; 处理方式. 施工期. 废气; 运输车辆; 扬尘; 采用符合标准的运输和施工设备，现有硬化道路定期洒水抑尘，施工过程设置屏障、防尘网. 施工扬尘. 废水; 生活废水; 氨氮、悬浮物; 跟现有厂区职工生活废水一同处理达标后外排. 施工废水; 悬浮物; 沉淀后用于洒水抑尘. 噪声; 设备及施工噪声; 噪声; 规范施工时间、采用低噪声设备. 固废; 施工垃圾、废弃设备（不含废机油等遗留污染物）; 固废; 按建筑垃圾管理相关规定合理处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门清运. 运营期. 废气; 入厂车辆; 扬尘; 封闭运输，防扬尘；现有道路为硬化道路，定期洒水抑尘. 粉状药剂装卸、配料使用; 粉尘、挥发性有机物; 仓库内装卸、加药，减少落差，原料库风机抽排风。. 噪声; 运输车辆、自动加料机等; 噪声; 优选低噪声设备. 废水; 生活废水; 氨氮、悬浮物; 经一体化废水处理设备处理达标后外排. 固废; 库内作业区; 沾染危废物料的废手套、废衣服、废抹布等废劳保用品; 厂区危废库安全暂存，委托有资质单位处置。. 药剂废包装. 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 5、现有工程概况 湖南辰州矿业有限责任公司于2014年6月委托长沙有色冶金设计研究院有限公司编制《本部矿区资源综合利用技术改造项目环境影响评价报告》，原湖南省环境保护厅于2016年6月7日对其进行批复，批复文号湘环评[2016]39号。2022年6月委托湖南浩美安全环保科技有限公司编制完成建设项目竣工环境保护验收调查报告。 本项目现有药剂库位于选矿厂西南方，紧临厂区马路，处于水玻璃厂与粉矿仓中间地带，总面积240m2。药剂库的药剂由汽车运输，药剂经汽车运输至药剂库后，人工卸药按种类分别堆放储存。其中硝酸铅为危化品，置于独立房间内。油酸存储有1个直径为3米的铁质油酸罐。药剂库为钢筋混凝土结构，分为上下两层。上层长30m、宽8m、高7.5m，主要用于药剂堆存、药剂配制以及配药设备的电气部分。配药库现有主要设备为5台φ1500搅拌桶、一台φ1000搅拌桶（用于配制槽浮黄药）、一台φ2000搅拌桶（用于配制纯碱、片碱）及与之配套的电机。地下部分与地面踏步相连，主要为配药搅拌桶、墩柱、管路、闸阀等。墩柱为搅拌桶基础，用以支撑搅拌桶；管路和闸阀用于药剂排放，最终连接到储药箱。 水玻璃厂位于选矿厂配药库西南侧，紧邻选矿厂酸库，与药剂库相隔约20米。水玻璃厂房空置多年，遗留设备内及仓储区均无遗留污染物，本项目利用水玻璃厂改造仅对部分墙体及空置设备进行合理拆除处置。 6、现有工程存在问题及整改措施 通过现场勘察，现有药剂车间存在以下问题： （1）配药库局部区域存在安全及环保隐患。由于药剂库建设年代久远，药剂库墙皮剥落，外层墙面脆化，部分墙体存在安全隐患；墩柱外层存在剥离，部分墩柱有砖石掉落的现象。 （2）现有药剂通道走廊部分墙体剥落，部分药剂管路锈蚀严重，部分药剂管路走厂外再进到储药箱，存在药剂渗漏现象。 整改建议： 利用闲置的水玻璃厂房改建成新的药剂库，停用现有药剂车间，对遗留设备、渗漏问题等进行合理处置（辰州矿业重新立项办理，不在本次评价范围内）。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本评价收集了怀化市生态环境局发布的《怀化市城市环境空气质量年报(2023年)》中的监测数据，2023年度沅陵县境空气质量判定结果如下。 表3-1 2023年沅陵县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /μg/m³; 标准值 /μg/m³; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.0; 达标. CO; 24h平均第95位百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 8h平均第90位百分位数; 105; 160; 65.6; 达标. 根据表3-1现状监测结果可以看出：评价区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。 本次评价引用《湖南辰州矿业有限责任公司冶炼厂原料变更及炼金工序优化环境影响报告书》监测数据，辰州矿业公司2024年6月的委托检测，检测单位为湖南中额环保科技有限公司，监测报告编号：ZEHB20240628014M，监测点基本情况见下表。 表3-2 项目环境空气现状监测点 编号; 监测点名称; 监测因子; 相对本项目的方位和距离. G1; 辰州矿业东北部; TSP、Pb、As、Cd、Sb、NOx、氯化氢; EN，120m. G2; 土地坳居民点; SW，700m. 环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率，按HJ664及相关评价标准规定的环境监测技术规范执行，详细内容见表3-3。 表3-3 监测时间及频次一览表 监测因子; 平均时间; 采样时长; 监测天数; 监测日期. NOx、TSP、Pb、As、Cd、Sb、氯化氢; 24小时平均; 每天采样1次，每次24小时; 7d; 2024.6.11-2024.6.17. 监测结果见3-4。 表3-4 污染物环境质量监测结果表 监测点; 监测因子; 平均时间; 评价标准（µg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 辰州矿业东北部G1; TSP; 24小时平均; 300; 0.164~0.278; 30.89%; 0; 达标. NOx; 100; 0.029~0.041; 16.40%; 0; 达标. Pb; 1; ND; /; /; 达标. As; 0.012; ND; /; /; 达标. Cd; 0.01; ND; /; /; 达标. Sb; /; ND; /; /; 达标. HCl; 15; ND; /; /; 达标. 土地坳居民点G2; TSP; 24小时平均; 300; 0.118~0.145; 16.11%; 0; 达标. NOx; 100; 0.021~0.042; 16.80%; 0; 达标. Pb; 1; ND; /; /; 达标. As; 0.012; ND; /; /; 达标. Cd; 0.01; ND; /; /; 达标. Sb; /; ND; /; /; 达标. HCl; 15; ND; /; /; 达标. 监测数据表明，各监测点位所监测的TSP和NOx浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，其他污染物均未检出。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目位于湖南怀化市沅陵县。根据怀化市生态环境局沅陵分局发布的沅陵县2023年1~12月的环境质量报告，项目所在区域地表水环境质量结果，2023年1月-12月，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求，属于达标区。 表3-5 项目所在区域2023年地表水水质类别统计结果一览表 断面; 河流; 2023年. 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 达标率%; 执行标准. 侯家淇（县二水厂）; 沅江; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 100; Ⅲ. 邓家溪（县二水厂）; 酉水; /; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 100; Ⅲ. 五强溪; 沅江; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 100; Ⅲ. 河涨洲; 沅江; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 100; Ⅲ. 朱红溪入沅江口; 沅江支流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 100; Ⅲ. 怡溪入沅江口; 沅江支流; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 100; Ⅲ. 观音寺; 沅江; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 100; Ⅲ. 3、声环境质量现状调查与评价 本次评价引用《湖南辰州矿业有限责任公司冶炼厂原料变更及炼金工序优化环境影响报告书》监测数据，辰州矿业公司2024年6月的委托检测，检测单位为湖南中额环保科技有限公司，监测报告编号：ZEHB20240628014M，检测内容见下表： （1）监测布点 表3-6 声环境质量现状监测布点表 监测点号; 监测点名称. N1; 辰州矿业公司东厂界. N2; 辰州矿业公司南厂界. N3; 辰州矿业公司西厂界. N4; 辰州矿业公司北厂界. - 监测结果 表3-7 声环境监测结果统计表 监测点位; 监测结果（dB(A)）. 昼间; 夜间. N1; 2024.6.11; 54.8; 43.2. 2024.6.12; 55.2; 43.8. N2; 2024.6.11; 57.5; 45.7. 2024.6.12; 56.8; 45.3. N3; 2024.6.11; 55.2; 44.7. 2024.6.12; 56.1; 44.7. N4; 2024.6.11; 56.2; 45.5. 2024.6.12; 54.2; 44.3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 根据监测结果可知，厂界四至昼、夜间噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4、生态环境 本项目位于辰州矿业厂区内，不新增用地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展电磁辐射现状监测与评价。 - 6、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目贮存有液态药剂存在泄漏风险，本项目引用一个土壤点位数据作为背景值。 本次评价引用《湖南辰州矿业有限责任公司冶炼厂原料变更及炼金工序优化环境影响报告书》监测数据，辰州矿业公司2024年6月的委托检测，检测单位为湖南中额环保科技有限公司，监测报告编号：ZEHB20240628014M，监测点位：本项目东侧110m处（原监测报告T11点位）。 - 表3-8 土壤监测结果及评价表（单位：mg/kg、pH除外） 采样点位; 检测结果（mg/kg）. 因子; 砷; 镉; 铜; 铅; 汞; 锑; 镍. （GB36600-2018）中表1中第二类用地筛选值; 60; 65; 18000; 800; 38; 180; 900. T11; 0~0.2m; 监测结果; 5.1; 0.0397; 38.5; 24.8; 0.213; 41.3; 32.8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 从监测结果可知，各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中第二类用地筛选值要求。 - 地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目贮存有液态药剂存在泄漏风险，本项目引用一个地下水点位数据作为背景值。 本次评价引用《湖南辰州矿业有限责任公司冶炼厂原料变更及炼金工序优化环境影响报告书》监测数据，辰州矿业公司2024年6月的委托检测，检测单位为湖南中额环保科技有限公司，监测报告编号：ZEHB20240628014M，监测点位：本项目东侧150m处（原监测报告D3点位）。 监测结果见下表。 表3-9 地下水环境质量现状监测结果 监测点位; 监测项目; 计量单位; 监测结果; 超标率%; 标准指数; 最大超标倍数; 标准值. D3; K+; mg/L; 21.9; 0; /; 0; /. Na+; mg/L; 47.6; 0; 0.238; 0; 200. Ca2+; mg/L; 32.8; 0; /; 0; /. Mg2+; mg/L; 7.2; 0; /; 0; /. CO32-; mg/L; 8.12; 0; /; 0; /. HCO3-; mg/L; 4.56; 0; /; 0; /. Cl-; mg/L; 46.5; 0; 0.186; 0; 250. SO42-; mg/L; 21.7; 0; 0.0868; 0; 250. pH; 无量纲; 7.1; /; /; /; 6.5~8.5. 氨氮; mg/L; 0.117; 0; 0.234; 0; 0.5. 硝酸盐; mg/L; 0.49; 0; 0.0245; 0; 20. 亚硝酸盐; mg/L; ND; 0; /; 0; 1. 挥发性酚类; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.002. 氰化物; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.05. 砷; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.01. 汞; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.001. 六价铬; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.05. 总硬度; mg/L; 91.3; 0; 0.203; 0; 450. 铅; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.01. 氟; mg/L; 0.10; 0; 0.1; 0; 1. 镉; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.005. 铁; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.3. 锰; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.1. 铜; mg/L; ND; 0; /; 0; 1. 镍; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.02. 锑; mg/L; ND; 0; /; 0; 0.005. 溶解性总固体; mg/L; 394; 0; 0.394; 0; 1000. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.27; 0; 0.13; 0; 3. 总大肠菌群; MPN/100ml; 未检出; 0; /; 0; 3. 细菌总数; CPU/ml; 未检出; 0; /; 0; 100. 监测结果表明，所在区域地下水监测点位的地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ级标准，表明区域地下水环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.1大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，有两处居民点，详细情况见下表。 表3-10 空气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护内容及对象; 相对厂址方位及距离; 环境功能区. X; Y. 土地坳; -621; 78; 居民区，约320人; N220m; 二类区，执行GB3095-2012中二级标准. 粟家溪居民点; -700; -25; 居民区，约35人; W400m. 3.2声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.3地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.4生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于产业园区，未新增用地，利用原有的库房进行建设，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 评价标 准 | - 环境质量标准 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其2018年修改单中的相关标准。 （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 - 声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区标准； - 土壤：建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地中的筛选值标准；农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。 - 污染物排放标准 （1）本项目不产生生产废水，不新增员工，不新增生活污水，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准； （2）废气：施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 运营期：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； （4）固体废物处置按其性质分别执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不新增生活污水、运营期无生产废水产生，不增加现有工程COD、NH3-N排放量；本项目为药剂库改建项目，仅涉及装卸时的少量扬尘及药剂挥发异味，产生量小，通过无组织排放，因此不推荐废气污染物总量指标。 综上所述，本项目无需推荐总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目拟改造现有水玻璃厂为药剂配置车间，本项目建设完成后原有药剂库闲置，其设备拆除、设备清洗或再利用均不属于本次环评内容，工程施工期内容仅包括主体工程施工、防渗工程和室内外装饰等。 1、施工扬尘污染防治措施 项目施工期主要大气污染物为主体施工、设备拆除、建材装卸、堆放过程中产生的扬尘，运输车辆行驶产生的扬尘、排放的尾气等产生的废气。 本项目施工期应落实以下大气污染防治措施： ①、施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，做到尾气达标排放；同时加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量；使用低硫柴油，减少污染物排放。②、施工场地应定时洒水，防止扬尘产生；对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰等处）应进行局部降尘；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。③、谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，对出入车辆进行清洗，车辆不得带泥砂出现场。④、施工现场要进行围栏或设置屏障，在工地建筑结构脚手架外侧设计有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2 ）或防尘布，以缩小施工扬尘扩散范围，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖；⑤合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 采取上述措施后，项目施工期废气对周边环境影响较小。 2、施工废水污染防治措施 施工期产生的废水主要是施工废水和生活污水，施工期水污染防治措施如下： （1）设置施工废水沉淀池，施工废水经沉淀后用于施工场地洒水，不外排；施工人员生活污水与厂区现有生活废水一同处置达标外排。 （2）禁止在施工场地倾倒施工机械废油。 采取上述措施后对周围环境影响较小。 3、施工噪声污染防治措施 施工期采取以下措施降低施工噪声对周围环境的影响： （1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》。 （2）按规定限时段施工，禁止夜间施工。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对机械设备定期保养、严格按规范操作，降低机械设备噪声源强值。 项目厂界周边50m范围内无村庄等环境敏感点，采取以上措施后施工期噪声对周围环境影响较小。 4、施工固体废物污染防治措施 项目施工期产生的固体废物主要包括水玻璃厂废弃设备、建筑垃圾和生活垃圾，本项目施工拆除部分不涉及废机油、和其他沾染废物。施工单位应加强管理，分类进行收集、处置。其防治措施如下： - 施工过程产生的建筑垃圾应按城市建筑垃圾管理的相关规定，将建筑垃圾运往指定地点倾倒、堆放，不得随意扔撒或堆放，减少环境污染。 - 确保水玻璃厂原有待拆除设备及仓储区均无遗留污染物，拆除的设备合理处置。 （3）制定建筑垃圾处置运输计划，避免在行车高峰时运输。 （4）车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须遮盖，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。 （5）建筑工人生活垃圾依托辰州矿业公司定点堆放，再委托环卫部门清运处置。 采取上述处理措施后，固体废弃物得到妥善处理，不会对周边环境造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）产排分析 本项目废气主要来源于药剂运输车辆产生的扬尘和粉状药剂装卸及配料过程时产生的粉尘、VOCs。 汽车运输过程会产生一定的扬尘，目前进场至本项目药剂库之间道路为硬化道路，且药剂运输采用专用的封闭车辆运输，运输过程不会遗撒，而入厂道路定期洒水抑尘，故产生的扬尘较小，不会对周边环境产生影响。 本项目使用药剂为粉状的有：MA-3（黄药）、硫酸铜、纯碱，其中MA-3（黄药）为单独的密闭的库房，药剂库配备的配药罐均为密封罐体，其粉状药剂为人工拆袋添加，存贮、配药过程产生的少量粉尘及挥发异味，通过原料库排风扇排出。本项目装卸工序在药剂库内进行，少量扬尘还可被厂房截留，对外环境影响不大。 本项目建成后，由于药剂储存总量和配制总量未发生变化，且设备密闭性更高，故生产过程中的粉尘及VOCs无组织排放量更小，相较于改造前，本项目不会增加不利环境影响。 （二）治理措施及达标可行性分析 药剂物料运输过程中采用封闭运输，以防扬撒；厂区运输道路为硬化道路，定期洒水抑尘；粉状药剂卸料及配料过程会有少量粉尘及挥发异味产生，经药剂库内排风装置排出。工程运营期废气排放对周边大气环境影响较小。 二、废水 本项目为药剂库改建项目，建成后用于药剂的贮存。库区地面采用干扫把清理，无生产废水产生；项目员工从现有人员中调配，不新增定员，即不增加生活污水。 工程生活污水经厂区一体化废水处理设施处理达标后外排，对环境影响较小。 三、固体废物 本项目运营期间产生的固体废物主要为废药剂包装物，产生量约为3t/a；药剂卸袋过程产生的废手套、服装等废劳保用品，产生量约为0.5t/a，拟在厂区沾染固废车间安全暂存后委托有资质单位处置。固废妥善处置，对环境影响不大。 名称; 贮存设施类型; 危险废物代码; 形态; 最大贮存量; 年周转量. 废劳保用品; 依托选矿厂危废库; HW49 900-041-49; 固态; 0.5t; 0.5t. 废药剂袋、药剂桶; 依托选矿厂危废库; HW49 900-041-49; 固态; 3t; 3t. 生活垃圾; 垃圾桶暂存; /; 固态; 1.5t; 1.5t. 四、噪声 项目噪声源主要为运输车辆、药剂搅拌机及车间排风机等，噪声源等效声压级在70~90dB(A)之间。为减少噪声对周围环境的影响，拟采取以下降噪措施： - 优先选用低噪声设备，从源头上控制高噪声的产生； - 运输过程中低速慢行，减少鸣笛； - 加强对各机械、车辆的日常维护。 本项目药剂搅拌机为间歇性的，通过采取上述措施，可有效降低项目生产过程的噪声对周边声环境的影响。 本项目位于选厂西南角，药剂配置车间外临近厂界。本项目新老药剂车间距离20m，本项目实施后采用的设备相对原药剂车间设备密闭性更好，产生的噪声贡献值相对较小，且周边50m范围内无环境敏感点，厂界声环境影响变化不大。 五、土壤及地下水 （一）影响分析 本项目水玻璃厂上方车间钻孔帷幕注浆，地面铺设防渗膜、硬化、喷涂防渗涂层；配药平台下方墙面粗砂抹浆、喷涂防渗涂层；配药平台地面铺设防渗层，墙面从地面往上2m喷涂防渗层；药剂堆积平台及墙体做防渗层，修建药剂隔离区；正常工况下，贮存场所做好防腐防渗措施，各类药剂均不直接与外环境土壤、地下水接触，基本不会对周边区域土壤、地下水环境产生污染。 事故情况下，主要是厂内流失池、库房等底部防渗层破裂，药剂在事故泄漏工况下渗将会对土壤造成渗入影响，导致药剂污染地下水及厂区周边土壤环境。 （二）污染防治措施 土壤、地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制，评价建议本项目采取以下防治措施： （1）源头控制 按照《危险化学品仓库建设及储存安全规范》2010版等相关要求进行建设。防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防控 为了避免药剂泄漏事故造成地下水污染，工程设计考虑将根据本项目可能对地下水造成污染及其风险程度，本项目配药平台下方墙面粗砂抹浆、喷涂防渗涂层；配药平台地面铺设防渗层，墙面从地面往上2m喷涂防渗层；药剂堆积平台及墙体做防渗层，修建药剂隔离区。 （3）污染监测 依托辰州矿业公司现有工程监测计划，加强对厂区周围土壤、地下水环境的定期监测。 六、生态 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目利用现有厂区场地进行建设，不新增占地，对生态环境影响较小。 七、环境风险 根据项目原辅材料、产品、副产品、中间产品的理化特性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险化学品名录》（2021版），筛选出风险物质。本项目风险物质情况见下表。 表2-2所涉及风险物质计算表 物质名称; 《企业突发环境事件风险分级方法》. 最大存储量（t）; 附录A中规定的风险物质临界量Qn（t）; qn/Qn（wn/Wn）; 备注. 硝酸铅; 0.0057; 100; 0.000057; 健康危险急性毒（毒性类别：急性1）. 松油醇（RB3）; 3; 50; 0.06; /. 丁基黄药; 3; 200; 0.015; 危害水环境物质（慢性2）. 硫酸铜; 4; 0.25; 6.4; 硫酸铜相对分子量为160， Cu相对分子量64，折合为铜离子最大存储量为1.6t. 片碱（氢氧化钠）; 8; 50; 0.16; 健康危险急性毒性（类别3）. 根据上表可知，本项目Q值总和为6.635057＞1，项目中的有毒有害物质，其存储量超过临界量，根据《建设项目环境影响报告报告表编制技术指南》（污染影响类）表1要求设置环境风险专项评价。具体详见环境风险专项评价。 八、环保措施投资情况 表 4-8 环保措施情况一览表 污染物; 环保措施; 投资额度（元）. 废气; 道路洒水抑尘；药剂库风机抽排风; 50000. 噪声; 隔声、减震等处理措施; 30000. 废水; 一体化生活废水处理设备; 50000. 固废; 一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）分类堆存；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023分类堆存; 10000. 环境风险; 配药平台下方墙面粗砂抹浆、喷涂防渗涂层；配药平台地面铺设防渗层，墙面从地面往上2m喷涂防渗层；药剂堆积平台及墙体做防渗层，修建药剂隔离区。; 90000. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输车辆 | 颗粒物 | 封闭运输，防扬撒；现有道路为硬化道路，定期洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值 |
|  | 物料卸袋、配料 | 颗粒物 | 密闭车间内装卸，减少落差，车间风机抽排风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、SS、NH4-N | 经一体化生活污水处理设备处理达标后外排 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1标准限值及表4一级标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq dB（A） | 优选低噪声设备，加强保养维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 主要为沾染危废物料的废手套、废衣服、废包装物等，厂区内安全暂存后，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 配药平台下方墙面粗砂抹浆、喷涂防渗涂层；配药平台地面铺设防渗层，墙面从地面往上2m喷涂防渗层；药剂堆积平台及墙体做防渗层，修建药剂隔离区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目建成后，辰州矿业公司应修订完善应急预案，修订后的应急预案内容应包含本项目药剂库的内容，并根据预案内容，定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、辰州矿业公司属于危险废物重点监管单位，采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理。 - 2、认真落实报告中提出的各项环保措施，保证环保投资到位。 3、加强管理，提高生产人员环保意识。 4、加强设备维护，确保环保设备正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为药剂配置车间改建项目，项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，平面布置基本合理，无明显环境制约因素，项目选址可行。 在认真落实本报告提出的各项环保措施和相关主管部门的环保要求，严格执行“三同时”规定，确保各项环保资金落实到位的前提下，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤（t/a） | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 沾染废物 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照及法人身份证

附件3  原环评及验收批复

附件4  危废委托处置协议

附件5  执行标准函

附件6  预审意见

附件7  专家评审意见及签到表

附图：

附图1   地理位置图

附图2   环保目标及周边水系分布图

附图3   厂区平面布置示意图

附图4   本项目平面布置图

湖南辰州矿业有限责任公司

选矿厂药剂配置车间建设项目环境风险专项评价

建设单位：湖南辰州矿业有限责任公司

评价单位：湖南有色金属研究院有限责任公司

2025 年4月

- 1环境风险评价概述

- 1.1评价原则

环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

- 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）2018年1月1日起实施；

（3））《中华人民共和国大气污染防治法》2018 年修正，2018 年 10 月 26 日起施行；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》（2020年修订），2020 年 9 月 1 日 起施行；

（5）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号，2015年6月5日起施行）；

（6）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119 号）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第 34 号），2015 年 6 月 5 日起施行；

（8）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令第 17 号），2011 年 5 月 1 日起施行；

（9）《危险化学品安全管理条例》（2013 年修订本）；

（10）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（11）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发〔2018〕2号）的通知；

（12）《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》(湘环发〔2024〕49号）

（13）《关于开展企业突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函〔2013〕593号）；

（14）《湖南省环保厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函〔2017〕107号）；

（15）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（16）《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》（试行）。

- 1.3 评价原则

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目实施后环境风险评价的基本内容包括：风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查：在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析：明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价：各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策：明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

（6）环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

- 1.4评价程序

环境风险评价工作程序见图1-1所示：

图 1-1 环境风险评价工作程序示意图

2风险调查

- 2.1评价工作等级划分

2.1.1 危险物质数量与临界量比值(Q)

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中： q1，q2……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2……，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

根据项目原辅材料、产品、副产品、中间产品的理化特性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险化学品名录》（2021版），筛选出变更中的风险物质。本项目根据原辅材料的使用情况，主要风险物质为物质为硫酸铜，本项目硫酸铜最大储存量5t，其中铜离子占比约为40%。项目环境风险物质筛选情况见下表。

表2-1  项目环境风险物质筛选情况一览表

| 物质名称 | 《企业突发环境事件风险分级方法》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大存储量（t） | 附录A中规定的风险物质临界量Qn（t） | qn/Qn（wn/Wn） | 备注 |
| 硝酸铅 | 0.0057 | 100 | 0.000057 | 健康危险急性毒（毒性类别：急性1） |
| 松油醇（RB3） | 3 | 50 | 0.06 | / |
| 丁基黄药 | 3 | 200 | 0.015 | 危害水环境物质（慢性2） |
| 硫酸铜 | 4 | 0.25 | 6.4 | 硫酸铜相对分子量为160， Cu相对分子量64，折合为铜离子最大存储量为1.6t |
| 片碱（氢氧化钠） | 8 | 50 | 0.16 | 健康危险急性毒性（类别3） |

本项目涉及的环境风险物质清单具体情况如表2-1所示，根据突发环境事件风险物质及临界量清单，公司环境风险物质数量与临界量比值Q=6.635057。

环境风险物质比值Q属于“Q1”类（1≤Q＜10）。

2.1.2行业及生产工艺（M）

分析本项目所属行业及生产工艺特点，按照表2.4评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M˃20；（2）10＜M≤20；（3）5 ＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表2-2  行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 无 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 无 |
|  | 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 | 无 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 无 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）、气库（、油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 无 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 本项目M值总和 |  |  | 5 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa， b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |  |  |  |

根据公司的实际情况，参照相关评分方法和标准，分析得出公司生产过程与环境风险控制水平M=5，属于“M4”类水平。

2.1.3 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据环境危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表2-3 危险物质及工艺系统危险等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目环境风险属于1≤Q＜10，M=5，确定项目水环境危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

- 2.2敏感程度评估

- 2.2.1大气环境事件风险等级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2-4。

表2-4  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于200 人 |
| E2 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人 |
| 本项目 | 项目厂址周边500m范围内人口数约为80人，厂址周边5km范围内人口数约4万人。 |

本项目大气环境敏感程度为E2。

- 2.2.2地表水环境事件风险等级

- 2.2.2.1地表水功能敏感性分区

表2-5 地表水功能敏感性分区表

| 分级 | 地表水环境敏感特征判据 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 本项目判定 | 本项目运营期不产生废水，考虑最不利情况，事故废水排入地表水水域环境功能为Ⅲ类 |
| 判定结果 | F2 |

- 2.3.1.2环境敏感目标分级

表2-6 环境敏感目标分级表

| 分级 | 地表水环境敏感特征判据 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |
| 本项目判定 | 项目区域下游10km无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，判定本项目环境敏感目标敏感性为S3级 |
| 判定结果 | S3 |

根据上表可知，项目地表水环境敏感特征为低敏感S3级。

- 2.3.2.3环境敏感目标分级

表2-7 地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度分级为E2级。

- 2.3.2地下水环境事件风险等级

- 2.3.2.1地下水功能敏感性分区

表2-8  地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感特征判据 |
| --- | --- |
| G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a存区域 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 本项目判定 | 本项目不涉及集中式饮用水水源等，判定本项目地下水环境敏感特征为不敏感G3 |
| 判定情况 | G3 |

- 2.3.2.2包气带防污性能分级

表2-9  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m,K≤1.0×10-6cm/s,且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m,K≤1.0×10-6cm/s,且分布连续、稳定 Mb≥1.0m,1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s,且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度 K：渗透系数 |  |

项目的岩土层较厚Mb＞1.0m，包气带岩土的渗透系数K为5.7× 10-5cm/s。岩土层不满足上述“D1”和“D3”条件，故包气带防污性能分级属于D2。

- 2.3.2.3地下水环境敏感程度分级

表2-10地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

综上，本项目地下水环境敏感程度分别为E3。

- 2.4环境风险潜势划分和工作等级划分

表2-11 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

注：Ⅳ+为极高环境风险。

表2-12  风险评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

本项目地表水环境风险潜势为II，评价工作等级为三级评价；地下水环境风险潜势为I，工作等级划分为简单分析；大气环境风险潜势评价为I，工作等级划分为简单分析。

- 2.5评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围，项目风险评价范围见表2-13。

表2-13风险评价范围表

| 环境要素 | 风险导则中—评价范围确定依据 | 本项目风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级 | 范围 |
| 大气环境 | 大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距建设项目边界一般不低于3km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于200m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围 | 简单分析 | / |
| 地表水环境 | 地表水环境风险评价范围参照HJ2.3确定 | 三级 | 同地表水环境评价范围：污水处理站排污口上游500m至下游 1500m之间约2.0km |
| 地下水环境 | 地下水环境风险评价范围参照HJ610确定 | 简单分析 | / |
| 注：环境风险评价范围应根据环境敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价范围需延伸至所关心的目标。 |  |  |  |

- 2.7环境敏感目标

- 2.7.1 环境保护目标

（1）水环境保护目标

保护项目所在地的水资源，防止和控制地表水污染，使纳污水体不因本项目的建设而使其水质变差。

（2）大气环境保护目标

本项目大气环境保护目标是评价区内的环境空气质量，使其达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，确保周围地区的大气环境在本项目建设后不受明显影响。

- 2.7.2 敏感点

本项目位于湖南辰州矿业有限责任公司厂区内，据调查厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目周边50m范围内无环境保护目标；项目主要环境保护且标见下表，环境风险保护目标分布详见下图。

表2-14.1  空气环境保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护内容及对象 | 相对厂址方位及距离 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 土地坳 | -621 | 78 | 居民区，约320人 | N220m | 二类区，执行GB3095-2012中二级标准 |
| 粟家溪居民点 | -700 | -25 | 居民区，约35人 | W400m |  |
| 沅陵县二医院 | 717 | 648 | 医院，床位480张，职工约210人 | NE940m |  |
| 辰州矿业本部 | 619 | 293 | 居民区、办公区，约8200人 | NE840m |  |
| 金矿中学分校 | -1920 | 63 | 学校，师生约340人 | W1800m |  |
| 鱼儿山村 | -1920 | 50 | 居民区，约830人 | W1800m |  |
| 下李家 | -1700 | 600 | 居民区，约50人 | NW1700m |  |
| 狮香坪 | -1389 | 1994 | 居民区，约35人 | NW2300m |  |
| 金山学校 | 1123 | 1116 | 学校，师生约860人 | NE1500m |  |
| 项目周边500m范围内人口总数 |  |  | 355人 | / | / |
| 项目周边5000m范围内人口总数 |  |  | 10880人 | / | / |

表2-14.2  项目地表水、地下水、声、生态等环境保护目标

| 项目 | 目标名称 | 规模 | 方位及距离 | 功能级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 粟家溪水库 | 位于上游，工业用水水源地 | SW,450m | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
|  | 沃溪 | 平均流量0.746m3/s，干流流径约6.8km，流入怡溪。宽一般5~10m，平均坡降5% | E，610m |  |
|  | 怡溪 | 宽10～25m，坡度大，峡谷急流较多；在其下游两河口与坪溪会合后，逐渐宽敞平缓，坡度0.4%，流速较慢。4~8月是丰水期，9月至次年2月枯水期流量12.7m3/s | N，2.8km |  |
| 声环境 | 厂界外周边50m范围内无居民点、学校等声环境敏感点 |  |  | GB3096-2008中3类 |
| 地下水 | 厂区及周边500m山泉水 |  |  | GB/T14848-2017中的Ⅲ类 |
| 生态环境 | 杂草、灌木 | 项目周边1km | 1km | / |
| 土壤环境 | 土壤 | 项目占地范围内、占地范围外1km范围土壤（无农田，仅有居民自行开垦的菜地） | 1km | GB36600-2018第二类用地筛选值 |

- 3风险识别

- 3.1 物质危险性识别

本项目原料、辅助材料、中间产品、产品、火灾和爆炸伴生/次生污染物涉及的物料种类较少，本项目主要风险物质为物质为丁钠黑药、MA-3(黄药)、松油醇（RB3）、硝酸铅、硫酸铜、片碱。其风险物质理化特性及判定表3-1。

表3-1  风险物质理化特性及判定表

| 序号 | 物质 名称 | 相态 | CAS | 毒性 | 腐蚀性 | 易燃 可燃性 | 比重/密度 | 是否是环境风险物质 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MA-3(黄药) | 固 | 140-90-9 | √ | / | / | / | 是 | 毒性 |
| 2 | 丁钠黑药 | 固 | / | √ | / | / | / | 是 | 毒性 |
| 3 | 松油醇（RB3） | 液 | / | / | / | / | / | 是 | 油类物质 |
| 4 | 硝酸铅 | 固 | / | √ | / | / | / | 是 | 重金属毒性 |
| 5 | 硫酸铜 | 固 | / | √ | / | / | / | 是 | 重金属毒性 |
| 6 | 片碱 | 固 | 1310-73-2 | / | √ | / | / | 是 | 腐蚀性 |

- 3.2 生产、储存过程潜在危险性识别

本项目为药剂存贮项目，储存过程危险性情况见表3-2。

表3-2   生产、储存过程环境风险源项识别、扩散途径及环境影响

| 危险物质 | 性质 | 来源 | 去向 | 贮存 | 运输 | 对环境和人体的危害 | 应急处置措施 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁钠黑药 | 刺激性 | 市场采购 | 选矿 | 封闭罐体贮存 | 公路运输 | 对水体造成污染，刺激眼睛和皮肤 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 | 危险化学品安全管理条例 |
| MA-3(黄药) | 低毒 |  |  |  |  | 对空气、水体造成污染，刺激眼睛和皮肤，吸入易在肝脏中积累，导致肝脏病变 |  |  |
| 松油醇（RB3） | 刺激性 |  |  |  |  | 对空气、水体造成污染，刺激皮肤，吸入可能致命 |  |  |
| 硝酸铅 | 毒性 |  |  |  |  | 对空气、水体造成污染，铅中毒 |  |  |
| 硫酸铜 | 毒性 |  |  |  |  | 对空气、水体造成污染，具强腐蚀性 |  |  |
| 片碱 | 强碱性 |  |  |  |  | 纯碱水溶液具有强碱性，对皮肤、眼睛和黏膜有腐蚀性，接触后可能引起灼伤。 |  |  |

- 4风险事故情形分析

根据上述分析，本项目地下水和大气环境风险评价等级为简单分析；地表水环境风险评价等级为三级评价，定性说明地表水环境影响后果。

- 4.1大气污染物泄漏风险分析

分析本项目为药剂配置车间改建项目，本项目药剂配置车间产生废气量较小，库内采用排风机排风，对环境影响较小。

- 4.2地表水环境风险分析

本项目地表水环境风险主要为药剂的散落。本项目硫酸铜等固态物料存放在干燥、阴凉、通风的药剂库，远离火源和热源，发生散落时可用扫帚等容器及时收集，可避免散落对外环境造成影响。本项目液态物料松油醇存储桶设置防渗漏托盘或围堰。公司设置了事故废水防控系统，当生产装置区发生泄漏、火灾、爆炸事故时，用水进行消防时，会产生大量的消防废水，厂区设置了雨污水收集管道，消防废水收集在厂区应急事故池后，可通过管道进入厂区废水处理站的调节池处理。对地表水环境影响较小。

本项目运营期间不产生生产废水。

综上所诉，物料泄漏的事故对周围地表水影响可以接受。

- 4.3地下水环境风险分析

根据类比调查，泄漏潜在区通常主要集中在液态储罐处。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的废液外泄），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制。因此，一般短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。本项目主要考虑短期泄漏，如发生药液泄漏，通过采取相应的应急措施，事故可在短时间内得到控制，在药剂库地面防渗到位的情况下，不会对地下水产生明显影响，故厂区地下水对下游影响范围有限、强度较小。

- 5风险防范措施

本项目建成后，辰州矿业公司应修订完善应急预案，修订后的应急预案内容应包含本项目药剂库的内容，并根据预案内容，定期演练。

- 5.1药剂泄漏防范措施

药剂分区设置、分类暂存，地面做好防腐防渗等措施，有专人负责管理药剂的储存，若发生泄漏，应及时采取有效措施收集泄漏的药剂（固态物料散落用扫帚等容器收集处理，液态物料设置托盘或者围堰收集处理，搅拌桶周边设置事故导流沟，与浮选车间事故池管道联通。），防止对人体的危害和对环境的危害。

- 5.2火灾应急措施

1、处置措施

一旦发生火灾爆炸事故，有关部门应立即开启报警系统，并报119火警。由当时现场最高领导人（负责人）负责现场应急指挥，组织指挥采取各项应急措施、救火救灾，包括相关设备设施的紧急关闭。

（1）接到报警后，调度值班室应及时通知有关人员，及时组成公司应急指挥部直接组织指挥应急行动。

（2）立即实施现场灭火应急行动

公司义务消防队立即到达火灾现场，隔离或清除火灾现场附近的设备、杂物，疏散现场人员，为灭火救援工作创造必要的条件。利用消防水进行灭火，用无火花盛器或防爆型吸泵等收集事故废水。当公司力量达不到扑灭全部火灾时，要做到冷却设备，扑灭流散火灾，控制火灾蔓延扩大，坚持待援。对火灾相邻管线采取降温冷却等措施，停输原料，并进行放散，防止发生二次火灾、爆炸事故。

2、注意事项

（1）使用抢险救援器材方面的注意事项

使用的堵漏器材不得产生静电、火花，以免发生新的危险。

（2）采取救援对策或措施方面的注意事项

①处理易燃物料泄漏事故时应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止大面积泄漏。

②泄漏救援时一定要注意空中物料浓度，以免中毒。

（3）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

①根据事态的发展，如易燃物料泄漏在段时间内得不到控制，应立即扩大应急范围，向社会请求增援。

②有发生火灾爆炸危险的事态下，应将无关人员撤离到安全地点，并向周边单位发出撤离疏散信息。

（4）应急救援结束后的注意事项

①清点救灾人员；

②清点应急物资的使用情况，并及时更新和维护。

（5）消防废水处置措施

本项目可能发生火灾、爆炸以及次生的其他环境事件，因灭火冷却产生的消防废水可能通过周边雨水沟泄漏进入外界水体环境中，影响区域地表水水质。在紧急情况下可用沙袋对雨水总排口进行堵截，防止厂区消防废水进入外环境，事故废水进入厂区应急事故池收集后，至厂区废水处理站内的调节池，通过水质水量调节后分批次进行后续处理。

本项目为药剂库改建项目，且新老药剂库均在辰州矿业厂区内，位置距离仅20m，本项目事故状态下废水进入厂区雨水收集系统，用沙袋对雨水排口进行堵截并导入厂区应急事故池收集后，至厂区废水处理站处理。厂区汇集面积及各风险源均为发生改变，本项目依托厂区事故池是可行的。

- 6环境风险评价结论

- 6.1项目危险因素

本项目涉及的环境风险物质为硫酸铜。

- 6.2可能存在的突发环境事件情景

本次环境风险主要表现为风险物质的散落、火灾事故。

- 6.3环境风险防范措施和应急预案

依托现有环境风险防范设施，定期检查风险防范措施，人员严格按照安全操作规程工作。

企业已编制突发环境事件应急预案并按相关要求备案。根据相关规定，本项目建成运行后，及时对企业现有突发环境事件应急预案进行修编，修编后应包含本项目内容。

- 6.4环境风险评价结论与建议

总体来说，企业在做好安全防范措施和应急培训和演练的前提下，该厂区的环境风险可以得到控制，本项目的环境风险水平是可以接受的。